Государственное унитарное предприятие

Белгородской области

«Архитектурно-планировочное бюро»

____________________________________________________________

г.Белгород, ул. Кн.Трубецкого, 40                                тел.27-35-02

Е-mail:  arhplanbyro@mail.ru

Муниципальный контракт №8364 от 31.05.17

Генеральный план

городского поселения «посёлок Октябрьский»

(Проект внесения изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 2

Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения «посёлок Октябрьский»

ГАП ………………………………………………....   Тимонов Н.А

Начальник  ОАП………………………………………..   Козуб И.Г.

Белгород – 2017 г.

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1 Состав проектных материалов	4

1.2 Нормативно-правовые и организационные основания разработки проекта	5

1.3  Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.	10

2.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этой территории и прогнозируемых ограничений ее использования	13

2.1 Анализ использования территории поселения	13

2.1.1 Население.	13

2.1.2 Характеристика социальной  инфраструктуры	14

2.1.3  Производство.	19

2.2 Характеристика	 существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования	20

2.2.1  Теплоснабжение	20

2.2.2  Водоснабжение	20

2.2.3   Водоотведение	21

2.2.4   Газоснабжение	23

2.2.5   Электроснабжение	23

2.2.6    Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	23

2.3 Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры	24

2.3.1   Транспортная инфраструктура	24

2.3.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	24

Железнодорожный транспорт	24

Воздушный транспорт	25

Трубопроводный транспорт	25

Автомобильный транспорт	25

2.3.3 Характеристика сети дорог Городского поселения «поселок Октябрьский»,  параметры дорожного движения	27

2.3.4 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами).	27

2.3.5 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.	27

2.3.6  Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.	28

2.3.7  Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств, коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	28

2.3.8  Анализ уровня безопасности дорожного движения	29

2.3.9  Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	29

2.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	30

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  сельского поселения;	33

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	34

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	35

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	36

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	40

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	40

Технико-экономические показатели	41

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Состав проектных материалов

Генеральный план  городского поселения «посёлок Октябрьский» Белгородского района Белгородской области.

| №пп | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- |
| Состав утверждаемых материалов: |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1.1 Том I | Положение о территориальном планировании |  |
| Графические материалы |  |  |
| 1.2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области электро- тепло-, газо-,водоснабжения и водоотведения |  |
| 1.2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области автомобильных дорог местного значения и иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |
| 1.3 | Карта границ населенных пунктов. |  |
| 1.4 | Карта функциональных зон. |  |
| Состав материалов по обоснованию проекта генерального плана: |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения «посёлок Октябрьский» |  |
| Графические материалы |  |  |
| 2.2.1 | Схема положения поселения в системе расселения |  |
| 2.2.2 | Карта существующих и строящихся объектов местного значения поселения |  |
| 2.2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территории |  |

1.2 Нормативно-правовые и организационные основания разработки проекта

Проект внесения изменений в генеральный план  городского поселения «посёлок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области выполнен на основании постановления администрации  Белгородского района, в соответствии с техническим заданием на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план  городского поселения «посёлок Октябрьский», а также на основании муниципального контракта №8364 от  31 мая 2017 г. и ранее выполненной градостроительной документации, утвержденной органами местного самоуправления в установленном порядке.

Заказчик: Администрация муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

Исполнитель: ГУП «Архитектурно-планировочное бюро»

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план поселения, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий (безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории МО городское поселение «поселок Октябрьский», установленных областным законом №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», от 9.12.2004г. с изменениями, действующими на 2017г.

Генеральный план МО городское поселение «поселок Октябрьский» разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана МО городское поселение «поселок Октябрьский» учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Белгородской области по состоянию на 2017 год.

В генеральном плане МО городское поселение «поселок Октябрьский» учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана МО городское поселение «поселок Октябрьский»  являются основанием для разработки документации по планировке территории МО городское поселение «поселок Октябрьский», а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки МО городское поселение «поселок Октябрьский».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2009 г., внесение изменений в генеральный план городского поселения «посёлок Октябрьский» -2017г

Срок реализации генерального плана разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана МО городское поселение «поселок Октябрьский» –2017 - 2022 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана  городского поселения «поселок Октябрьский» –2017 - 2030 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана  (градостроительный прогноз) – 2030 - 2040 год.

Площадь поселения в существующих границах составляет – 1160,7га.

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения на 2030г – 7680 чел, расчетная численность населения на первую очередь определена – 7280 чел.

Данным проектом внесения изменений в генеральный план предусматривается разработка документации по территориальному планированию  городского поселения «посёлок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в полном объеме в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Состав графической части Генерального плана приведен в соответствие Градостроительному кодексу Российской Федерации.

- Границы  городского поселения «посёлок Октябрьский» откорректированы в соответствии с данными кадастрового учета, даны предложения по установлению границы населенного пункта пос.Октябрьский..

- Границы функциональных зон приведены в соответствие с границами кадастровых участков и их существующему использованию, с целью исключения принадлежности одного кадастрового участка двум и более функциональным зонам;

Графические материалы выполнены в масштабе 1:5 000 с применением компьютерной геоинформационной системы. В качестве картографической подосновы принята цифровая топографическая съемка М1:10000, выполненная в 2009г ОГУ "Служба градостроительного кадастра Белгородской области".

Электронная версия Картографических материалов выполнена в виде цифрового векторного плана в формате GIS «MapInfo» в местной системе координат.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект внесения изменений в генеральный план должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

1. Законы Российской Федерации и Белгородской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004, (ред. от 29.07.2017);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191-ФЗ от 29.12.2004) (ред. от 29 июля 2017 г.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001, ред. от 01.07.2017);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006, ред. от 01.07.2017);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006, ред. от 26.07.2017);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002, ред. от 07.03.2017);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003, ред. от 29.07.2017 N 279-ФЗ,);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№257-ФЗ от 18.10.2007, ред. от 07.02.2017 );

- Закон Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области»; (от 10.07.2007 № 133 ред. от 08.11.2016 N 110)

- Постановление Правительства Белгородской области от 9.12.2008 № 293-пп  с изм. от 04.04.2016 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области»;

- Постановление администрации Белгородского района Белгородской обл. от 13.02.2015 N 11 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования муниципального района "Белгородский район" Белгородской области, городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района "Белгородский район"

- Закон Белгородской области от 15.12.2008 № 248 «Об административно-территориальном устройстве Белгородской области»;

- Закон Белгородской области от 20.12.2004 г № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделением их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района Белгородской области» (ред. от 29.04.2015 № 353)

- Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «посёлок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, утверждены решением Муниципального совета Белгородского района от 1 июля 2016 г. № 361 и др.

2. Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

- СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823) (ред. от 01.11.2011);

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14);

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Госстроя России от 25.12.2012 № 108/ГС);

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (ред. от 09.12.2010);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; ред. от 25.04.2014

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» и др.

1.3  Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.

###### Перечень муниципальных программ Белгородского района

(утвержден постановлением администрация Белгородского района

20 ноября 2014г №159)

| № п/п | Наименование Муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородского района на 2015-2020 годы | Администрация Белгородского района (Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения) | Подпрограмма 1: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасность и защита населения в Белгородском районе на 2015 - 2020 годы Подпрограмма 2: Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Белгородского района на 2015 - 2020 годы. Безопасный город |
| 2. | Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы | Управление Образования администрации Белгородского района, комитет строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры, МКУ «Отдел капитального строительства администрации Белгородского района» | Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования. Подпрограмма: Развитие общего образования. Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования детей. Подпрограмма 4: Развитие районной системы оценки качества образования. Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования |
| 3. | Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020 годы | Комитет социальной политики администрации Белгородского района | Подпрограмма 1: Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Подпрограмма 2: Модернизация и развитие социального обслуживания населения Подпрограмма 3: Социальная поддержка семьи и детства Подпрограмма 4: Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальной программы Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 4. | Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы | Управление культуры Администрации Белгородского района | Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного дела» Подпрограмма 2: «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» Подпрограмма 3: «Развитие киноискусства» Подпрограмма 4: «Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований» Подпрограмма 5: «Сохранение объектов культурного наследия» Подпрограмма 6: «Организация муниципального управления в сфере культуры» |
| 5. | Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы | Администрация Белгородского района (Управление физической культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «Отдел капитального строительства администрации Белгородского района») | Подпрограмма1: «Развитие физической культуры и массового спорта» Подпрограмма 2: «Молодость Белгородчины» |
| 6. | Реализация мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014 — 2020 годы | Администрация Белгородского района (Комитет по развитию АПК, МКУ «Отдел капитального строительства администрации Белгородского района») | Подпрограмма1: Поддержка малых форм хозяйствования Подпрограмма2: «Устойчивое развитие сельских территорий Белгородского района на 2014-2020 годы» Подпрограмма3: «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зелёная столица» |
| 7. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы | Администрация Белгородского района (Комитет строительства, МКУ «Отдел капитального строительства администрации Белгородского района», МКУ «Собственность» Белгородского р-на) | Подпрограмма1: «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района» Подпрограмма2: «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района» |
| 8 | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Белгородском районе на 2015-2020 годы | Администрация Белгородского района (МАУ МФЦ Белгородского района) | Подпрограмма1: «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Белгородском районе на 2015-2020 годы» |
| 9 | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015-2020 годы | Администрация Белгородского района (Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры) | Подпрограмма 1: «Совершенствование и развитие дорожной сети Белгородского района» Подпрограмма 2: «Капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям» |
| 10 | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015-2020 годы» | Администрация Белгородского района (Комитет экономического развития) | Подпрограмма 1: «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности» Подпрограмма 2: «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» Подпрограмма 3: «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» |

###### ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ»

На территории поселения приняты и реализуются следующие программы:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский» на 2015 - 2020 годы» Утверждён постановлением администрации городского поселения «посёлок Октябрьский» от 25. 12. 2015 г. № 88

- Программа комплексного развития  социальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2017 – 2026 годы, утверждена решением поселкового собрания городского поселения «Поселок Октябрьский» № 306  от 22.12.2017 года.

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» на 2018 - 2030 годы, утверждена решением поселкового собрания городского поселения «Поселок Октябрьский» № 305  от 22.12.2017 года.

# 2.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этой территории и прогнозируемых ограничений ее использования

# 2.1 Анализ использования территории поселения

Городское поселение «Поселок Октябрьский» расположено в юго-западной части Белгородского района, в 30 км. к югу от границы г. Белгорода.

Основными внешними связями поселения являются:

- существующая магистральная автодорога III категории регионального значения – автомагистраль «Крым» – Октябрьский – Бессоновка, 
которая проходит по территории поселка (ул. Магистральная) в южной части 
в меридиональном направлении.

- подъезд к пос. Октябрьский, который соединяет центральную часть поселка с магистральной автодорогой федерального значения М-2 «Крым».

Опорными элементами планировочной структуры поселения являются естественные планировочные оси - бассейны рек Лопань, Харьков и Уды, 
а также сеть дорог, формирующих планировочный каркас системы расселения поселения.

Граница городского поселения «Поселок Октябрьский» 
с северо-восточной и юго-восточной стороны проходит по границе Майского сельского поселения, с южной стороны - по границе Малиновского сельского поселения, с западной стороны проходит по границе Краснооктябрьского сельского поселения.

Городское поселение осуществляет свою деятельность в пределах границ установленных пунктом 17 статьи 12 Закона Белгородской области 
от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского сельского поселения, городского округа, муниципального района».

## 2.1.1 Население.

Численность постоянного населения на 01.01.2017 года составляет 6893 чел.

Фактически на территории городского поселения «Поселок Октябрьский» на 01 января 2018 года проживает 7928 человек: в том числе:

- мужчин – 3617 чел,

- женщин – 4311 чел.

Из них:

- инвалиды –1853 чел.;

- пенсионеры -2774 чел.;

- учащиеся –750 чел.;

- студенты – 396 чел.;

- дошкольники – 405 чел.;

- работоспособное население 3703 чел.(46,7% от общей численности населения).

Демографическая ситуация в городском поселении характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, с тенденцией 
к ее увеличению.

Таблица 1

Наименование и динамика численности населения населенных пунктов городского поселения «поселок Октябрьский»

| Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| пос. Октябрьский | 7514 | 7441 | 7317 | 7193 | 7059 | 6964 | 6905 | 6893 |

Занятость трудоспособного населения (данные на 2014г):

- работают на предприятиях города – 228 чел.

- работают на предприятиях городского поселения и района – 1980 чел.

- зарегистрировано в центре занятости - 39 чел.

- работают на территории  всего -  2933 чел.

- в том числе в промышленности - 446 чел.

- в сельском хозяйстве – 125 чел.

- в сфере обслуживания –182 чел.

- в бюджетной сфере -  279 чел.

- в других сферах производства- 1881 чел.

заняты предпринимательской деятельностью – 273 чел.

Для жителей поселка характерна маятниковая миграция, связанная с близостью г. Белгорода и недостаточно развитым соцкультбытом в поселении.

## 2.1.2 Характеристика социальной  инфраструктуры

Образование

Основными направлениями муниципальной системы образования городского поселения «Поселок Октябрьский» являются развитие современной инфраструктуры и комфортной образовательной среды, обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Образовательная система городского поселения «Поселок Октябрьский» представлена следующими образовательными учреждениями:

1. 1 муниципальное общеобразовательное учреждение;

2. 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Обеспеченность городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципальными общеобразовательными учреждениями

| № п/п | Наименование учреждения образования | Проектная мощность (мест) | Потребность (мест) | Современное состояние (человек) | Дефицит, избыток (-,+ мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А.Чумака» | 750 | 8 | 758 | -8 |

В муниципальном общеобразовательном учреждении наблюдается дефицит мест в связи с многочисленностью населения городского поселения, за которым закреплено общеобразовательное учреждение.

Дошкольное образование городского поселения «Поселок Октябрьский» представлено одним муниципальным дошкольным образовательным учреждением.

Однако, в муниципальном общеобразовательном учреждении «Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А.Чумака» создана дошкольная группа.

Охват детей дошкольным образованием (в возрасте от 2 до 7 лет)
в 2017 году возрос до 76% и составляет 237детей.

Данный показатель выполнен за счет реализации системы мероприятий, оптимизации численности детей в группах полного дня пребывания, а также развития вариативных форм дошкольного образования.

Обеспеченность городского поселения муниципальными дошкольными образовательными учреждениями представлена в таблице:

| № п/п | Объекты | Проектная мощность (мест) | Норматив по СанПин (мест) | Фактическая численность (человек) | Дефицит мест* (с 2 лет и старше) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 п. Октябрьский Белгородского района» | 120 | 190 | 172 | 8 |

*Дефицит мест указывается исходя из количества детей, зарегистрированных в ЕИР для поступления в детский сад, желающих поступить в детский сад в текущем году.

Обеспеченность городского поселения дошкольными группами муниципальных образовательными учреждениями представлена в таблице:

| № п/п | Объекты | Проектная мощность (мест) | Норматив по СанПин (мест) | Фактическая численность (человек) | Дефицит мест* (от 0 до 3 лет и старше) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Ю.А.Чумака» | 50 | 58 | 65 | 0 |

*Дефицит мест указывается исходя из количества детей, зарегистрированных в ЕИР для поступления в детский сад, желающих поступить в детский сад в текущем году.

Основными мероприятиями, способствующими выполнению федеральных показателей по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, могут стать:

- проведение оптимизации деятельности действующих на базе МДОУ вариативных форм по опыту работы отдельных МДОУ, в которых достигнут высокий уровень охвата детей раннего возраста за счет набора нескольких групп кратковременного пребывания и организации их работы 
в одном помещении по графику;

- развитие частного сектора дошкольного образования;

- строительство новых дошкольных образовательных учреждений;

- передача в муниципальную собственность помещений под детский сад, построенных на первых этажах, и открытие в них муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Ежегодно растет количество обучающихся в возрасте 5-18 лет, занимающихся в детских объединениях различной направленности:

- Техническая;

- Естественнонаучная;

- Физкультурно-спортивная;

- Художественная;

- Туристско-краеведческая;

- Социально-педагогическая.

В городском поселении на базе муниципального общеобразовательного учреждения осуществляют свою деятельность 5 муниципальных учреждений дополнительного образования для детей.

В указанных учреждениях дополнительного образования укомплектованы детские объединения и учебные группы.

Кроме того, сотрудниками муниципального общеобразовательного учреждения организована реализация дополнительных общеобразовательных программ и охватывают 125 детей.

Культура и спорт

Услуги в сфере культуры на территории городского поселения «Поселок Октябрьский» предоставляют муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования:

- библиотечное обслуживание населения осуществляется на базе 2-х поселенческих библиотек, филиалов муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района» (филиал № 1,№ 2);

- услуги по организации досуга населения предоставляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития п. Октябрьский», проектной мощностью на 368 посадочных мест;

- услуги дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Октябрьская детская школа искусств».

Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры в городском поселении «Поселок Октябрьский» от нормативной потребности составляет:

| Наименование | Адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. (чел.) | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «ЦКР п. Октябрьский» | п. Октябрьский, ул. Привокзальная, д. 5 | Администрация городского поселения «Поселок Октябрьский» | 18/7 | 368 мест |
| Филиал № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека» | п. Октябрьский, ул. Привокзальная, д. 5 | Администрация городского поселения «Поселок Октябрьский» | 3 | Читальный зал на 10 чел. |
| Филиал № 2 «Октябрьская поселенческая библиотека» | п. Октябрьский, ул. Привокзальная, д. 7 | Администрация городского поселения «Поселок Октябрьский» | 2 | Читальный зал на 10 чел. |

Обеспеченность и потребность в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры рассчитана исходя из стратегических показателей охвата детей дополнительным образованием:

| Наименование | Адрес | Здание находится в собственности | Штатная числен-ность сотрудников, осн./технич. (чел.) | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ДО «Октябрьская ДШИ» | п. Октябрьский, ул. Чкалова, д. 30 | Администрация муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 12/3 | 128 |

На территории городского поселения «Поселок Октябрьский» имеются 
4 спортивных объекта:

1. стрелковый тир МБУ ДО «Спортивный центр», (п. Октябрьский, 
ул. Чкалова 30в), площадь 1482 кв. м;

2. спортивная площадка на территории МОУ «Октябрьская СОШ имени Героя России Ю.Чумака», площадь 700 кв. м., имеет песочное покрытие, предназначена для занятий футболом, баскетболом, силовой гимнастикой и легкой атлетикой;

3. хоккейная коробка на территории МОУ «Октябрьская СОШ имени Героя России Ю.Чумака», построена хозяйственным способом, имеет естественное покрытие, площадь составляет 300 кв. м.;

4. стадион (п. Октябрьский, ул. Привокзальная 5, район МУК «Октябрьский поселковый Дом культуры»), площадь 21608 кв. м., имеет естественное покрытие, вокруг стадиона расположена беговая дорожка, оснащенная асфальтовым покрытием. Стадион предназначен для занятий футболом, волейболом, легкой атлетикой. В 2013-2014 г. на стадионе установлены тренажерыдля занятий уличной гимнастикой «Workout».

Здравоохранение

Систему здравоохранения в поселке Октябрьский образует: районная больница, поликлиника и учреждение стационарного типа медико-социальной реабилитации населения «Забота» на 25 мест. Октябрьская районная больница на 90 коек: 70 круглосуточного пребывания, 20 – дневной стационар.

В больнице работает 186 чел., из них 25 врачей, в т.ч. 5 терапевтов, 2 гинеколога, 2 педиатра, 2 дерматолога; средний медицинский персонал – 91 чел.; младший медперсонал – 40 чел. и  29 чел. – обслуживающий персонал. Октябрьская больница кроме населения поселка, обслуживает население прилегающих сел – Малиновки, Журавлевки, Варваровки, Отрадного, Ясных Зорь, всего около 10,35 тыс.человек, из них 7,1тыс. –жители пос.Октябрьский и 3246 – из окрестных сел.

Здание поликлиники построено в конце 60-х.г., здание больницы – 1971-72г. В 1976 году для хирургии и гинекологии пристроено трехэтажное здание. Многие здания больничного комплекса требуют капитального ремонта. В больнице оборудован рентген-кабинет, ведется ремонт, получены новые машины.

На территории больницы находится станция скорой помощи на 3  автомобиля, молочная кухня. Лекарственную помощь населению пос.Октябрьский оказывают 3 частные аптеки.

Функционирует муниципальное учреждение «Стационарное отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов временного или постоянного проживания пос. Октябрьский»

Предприятия торговли

В настоящее время на территории поселения работает около 40 торговых точек, общая площадь торгового зала которых составляет 2,9 тыс.м2. Также на территории поселения находятся  объекты общепита и объекты бытового обслуживания

Жилищное строительство

Жилой фонд городского поселения «поселок Октябрьский» по типу застройки, количеству проживающего населения и средней обеспеченности общей площадью на одного жителя распределился следующим образом:

| Наименование показателей | жилой фонд |  | население |  | обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | % | чел | % | м2/чел. |
| Всего жилого фонда в т. ч.: | 280300 | 100 | 6893 | 100 | 40,66 |
| Много- и среднеэтажные секционные жилые дома | 66 570 | 23,7% | 2870 | 41,6% | 23,20 |
| малоэтажные жилые дома | 213 730 | 76,3% | 4866 | 70,6% | 43,92 |

Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом, газом и электроэнергией высокий, однако обеспеченность центральным водоотведением и центральным теплоснабжением низкая.

## 2.1.3  Производство.

На территории городского поселения расположены следующие предприятия: ООО «Дмитротарановский сахарный завод», ООО «Бипласт», ООО «АгроСервис», ОАО НПФ «Белселект», ООО «Атомэлектроприбор»,  КФХ Молошный, УК «п. Октябрьский», ПО «Октябрьский хлебокомбинат», МУ ДРСП «Белгородское» и другие. Всего на территории городского поселения зарегистрировано более 34 различных предприятий, зарегистрировано предпринимателей – 90.

В городском поселении «Поселок Октябрьский» крупным градообразующим промышленным предприятием является ООО «Дмитротарановский сахарный завод». ООО «Дмитротарановский сахарный завод» – самое крупное и старейшее предприятие поселка Октябрьский. Это – высокорентабельное предприятие, занимается переработкой сахарной свеклы. В качестве сырья используется сырье не только Белгородского района, но и поступающее на завод из других районов Белгородской области. Численность работающих – около 400 чел.

ПО «Октябрьский хлебокомбинат» – объект внепоселкового значения, расположенный в центральной части поселка. Основные виды продукции - хлебобулочные изделия, численность рабочих - 47 человек.

Вторым по значимости предприятием пищевой промышленности поселка Октябрьский -молочный комбинат.

Завод ООО «Бипласт» занимается изготовлением полимерных труб, фитингов и других элементов водоснабжения и канализации по современным европейским технологиям, численность рабочих - 46 человек.

В городском поселении «Поселок Октябрьский» отсутствуют крупные строительные организации, производящие строительно-монтажные работы. 
В поселке функционирует ряд небольших предприятий, выпускающих строительные материалы и обслуживающих строительство: автотранспортное предприятие, металлобаза, производство керамзито-бетонных блоков, полиэтиленовых труб и другие.

ОАО НПФ «Белселект» научно-производственная база, подготавливает, протравливает и фасует семена.

ООО «АгроСервис» - занимается ремонтом сельхозтехники.

Производственные и коммунально-складские объекты представлены 
в основном объектами по обслуживанию автомобилей и сельскохозяйственной техники, складскими зданиями, в поселке функционирует ряд предприятий обслуживания: автотранспортное предприятие, металлобаза, производство керамзито-бетонных блоков и другие.

В соответствии с государственной программой «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы» на территории поселения развивается малое и среднее предпринимательство, поддерживается развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса.

# 2.2 Характеристика	 существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

## 2.2.1  Теплоснабжение

В Октябрьском городском поселении отопление и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и общественных зданий решается централизовано. На территории поселения находится 4 котельных. Районный тепловой пункт РТП №1 расположен в центральной части поселка и обслуживает общеобразовательную и спортивную школы, станцию юного техника, мастерские и группу многоэтажных жилых домов. Котельная №2 включает в себя 2 здания, расположена на территории больницы,  обслуживает поликлинику, корпуса больницы, храм, администрацию, банк, почту и др. общественные здания. Котельная №3 пристроена к зданию гаража по ул.Матросова, обслуживает группу многоэтажных жилых домов. Котельная №4 обслуживает дом культуры, расположена вблизи здания ДК.

Помимо этого в поселке находятся небольшие ведомственные котельные, обслуживающие отдельные предприятия.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным  теплоснабжением – 89%. Теплоснабжение населения в индивидуальной жилой застройке осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Характеристика тепловых сетей поселка Октябрьский

| №п/п | Источник теплоснабжения | Общая протяженность тепловой сети, м (в 2-х трубном исчислении) |  | Количество тепловых камер, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | п. Октябрьский I РТП | 974 | 11 |  |
| 30 | п. Октябрьский 2 ЛТУ больница | 660 | 11 |  |
| 31 | п. Октябрьский 3 ЖФ | 189 | - |  |
| 32 | п. Октябрьский 4 ДК | 11 | - |  |

## 2.2.2  Водоснабжение

Услуги в сфере водоснабжения на территории муниципального образования "Белгородский район" Белгородской области предоставляются специализированной организацией - ГУП "Белводоканал".

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Белгородского района показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Население для хозяйственных нужд использует водопроводную и колодезную воду. Водоснабжение осуществляется из колодцев общественного пользования  и сетей хозяйственно- питьевого водопровода Октябрьского поселения.

Инфраструктура водохозяйственного комплекса поселения включает системы водоснабжения, водоотведения.

Источниками водоснабжения являются 7 водозаборных скважин.

Производительность водозаборных сооружений – 2,8 тыс м3/сут.

Среднесуточное потребление на 1-го чел. – 204 л/сут.

Протяженность водопроводных сетей – 41,1 км, при этом уровень износа сетей холодного водоснабжения составляет 83%.

Станция обезжелезивания построена в 1970г.

Водоснабжение жилой и производственной зон обеспечивается от существующих артезианских скважин системой тупиковых разводок и устройством водонапорных башен. Поселок имеет централизованное водоснабжение через станции 2-го  и 3-го подъема, обеззараживание питьевой воды и подачи ее на хозяйственно-питьевые нужды, производственные, противопожарные.

## 2.2.3   Водоотведение

Обеспечение населения, объектов социальной сферы услугами водоотведения, надежность работы очистных сооружений, своевременность и безопасность утилизации канализационных стоков лежат в основе здоровья и благополучия человека.

Жилая и производственная зоны имеют самотечную и напорную канализационные системы. Сточные воды от жилых, общественных и производственных зданий самотеком поступают в существующую поселковую канализацию и через КНС перекачиваются на станции биологической очистки и  очистные сооружения. По количеству обеспеченности жилого фонда централизованной канализацией нет точных данных.

Производственные территории имеют свои локальные водозаборные скважины.

В пос.Октябрьский канализованы только несколько многоквартирных жилых домов в центральной части поселка, остальное население использует выгребные ямы. Населению оказываются услуги по подводу воды к домовладениям и откачке стоков. Система санитарной очистки – вывоз и утилизация бытовых отходов.

На территории поселения существуют очистные сооружения мощностью 600ед, введены в действие в 1970г., но они расположены в водоохраной зоне реки. На сегодняшний день нерешенные проблемы с водоотведением не могут не вызывать опасений по экологической обстановке.

Протяженность канализационных сетей – 6,58км, этом уровень износа сетей водоотведения составляет 75%.

Структура водоотведения пос.Октябрьский по группам потребителей

| № п/п | Потребитель | Тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Население |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | 71,09 |
| 2 | Частные дома | 1,65 |
|  | Итого население | 72,74 |
| Бюджетные учреждения |  |  |
| 1 | Школы | 0,89 |
| 2 | Детские сады | 0,00 |
| 3 | Лечебные учреждения | 6,65 |
| 4 | Прочие | 1,07 |
|  | Итого бюджет | 8,61 |
| Промышленность |  |  |
|  | Итого промышленность | 3,71 |
|  | ВСЕГО по п. Октябрьский | 85,06 |

Характеристики канализационных насосных станций, обслуживаемых ГУП "Белводоканал"

| Наименование КНС | Марка насосов | Кол-во насосов |  | Производительность насоса м3/ч | Напор насоса, м | Мощность электродви-гателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Работа | Резерв |  |  |  |
| п. Октябрьский КНС N 1 | НЖФ - 150 | 1 |  | 150 | 41 | 55 |
| п. Октябрьский КНС N 1 | НЖФ - 150 | 1 |  | 150 | 41 | 55 |

## 2.2.4   Газоснабжение

Газоснабжение поселения природным газом осуществляется от газораспределительной станции расположенной в восточной части пос.Октябрьский. В основном газопроводы эксплуатируются до 30 лет. Ни один километр газопровода не требует реконструкции.

Природный газ поступает к потребителям через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого и среднего давления

Квартиры в жилых домах оборудованы газовыми плитами и газовыми водонагревателями. Одноквартирные и двухквартирные жилые дома имеют газовые плиты и емкостные водонагреватели, служащие для отопления помещений. Многоквартирные жилые дома в новой застройке оборудованы газовыми плитами. Обеспеченность жилищного фонда газовыми плитами – 100%

Газоснабжение потребителей коммунально–бытового назначения, а также жилых домов производится по газопроводам низкого давления.

Одиночное протяжение уличной газовой сети 75,98км.

## 2.2.5   Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского поселения «поселок Октябрьский»осуществляется от электросетей, обслуживаемых Белгородским РЭС  Филиала ОАО «МРСК Центра - «Белгородэнерго».

Одиночное протяжение уличной линии электропередачи- 147590м

Сегодня в поселке Октябрьский, активно внедряется самое современное оборудование. Проведена большая работа по программе реконструкции уличного освещения. Установлены шкафы учёта, шкафы автоматики уличного освещения. Проведен ремонт сетей уличного освещения с установкой новых светильников, заменой неизолированного провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный с выносом счётчиков на фасады зданий.

По восточной границе территории поселения проходит высоковольтная линия электропередач 110 кВ, по территории поселения проходят ЛЭП 10,35 кВ.

## 2.2.6    Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Сбор, вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов с территории нас

В населенных пунктах сбор твердых бытовых отходов осуществляется:

- в малоэтажной застройке отходы собираются в бумажные или малые пластмассовые сборники, которые вручную или механизировано, загружаются  в кузов собирающего мусоровоза;

- возле общественных зданий устанавливаются стандартные (V=0.75 м3) герметичные контейнеры из оцинкованного железа, пластмасс, металла, обработанные антикорозионным и антиадгезионным покрытием.

Вывоз ТБО производится  ЖКХ пос. Октябрьский на полигон ТБО.

# 2.3 Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры

Городское поселение «Поселок Октябрьский» расположено в юго-западной части Белгородского района. Его положение отличает ряд особенностей:

- поселение расположено в обширной пригородной зоне областного центра г. Белгорода,

- активное освоение пригородной зоны под жилую застройку малой и средней этажности;

- наличие на территории поселения магистральной железной дороги федерального значения, автодороги регионального значения, а также наличие вблизи территории поселения автодороги федерального значения- М2 «Крым»

## 2.3.1   Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура городского поселения «поселок Октябрьский» включает железнодорожный и автомобильный транспорт, и принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети территории городского поселения «поселок Октябрьский» представлен автомобильной дорогой муниципального значения «Крым» - Октябрьский - Бессоновка, дорогами местного значения, а также улично-дорожной сетью поселка.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для городского поселения «Поселок Октябрьский». Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и во многом определяют возможности развития экономики поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования поселения составляет 77 км.

## 2.3.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### Железнодорожный транспорт

Одним из важнейших видов  внешнего транспорта для поселения является железнодорожный. Развитие селитебной территории поселка вдоль железной дороги и ориентация главных внешних транспортных связей в направлении север-юг определили планировочную структуру магистральной транспортной сети. На территории поселения находится 2 остановочных пункта - Толоконное и Дмитротарановский.

Толоконное – главная железнодорожная станция на линии ЮВЖД, по характеру работы является промежуточной грузовой станцией 4 класса. Основная функция товарной станции - это обеспечение безопасного приема грузовых поездов; обработка вывозных поездов; организация грузовой работы (расстановка и уборка вагонов по фронтам погрузки и разгрузки).

Железная дорога имеет огромное значение для социально-экономического развития поселка Октябрьский. Со станции «Толоконное» отгружается множество вагонов сахарным заводом, хлебоприемным предприятием, заготконторой, свеклопунктом, мясокомбинатом и др.

### Воздушный транспорт

Воздушный транспорт в поселении отсутствует. Ближайший международный аэропорт находится в г.Белгороде.

### Трубопроводный транспорт

По территории поселения проходят межпоселковые газопроводы, вблизи поселка находится ГРС пос. Октябрьский.

### Автомобильный транспорт

Одним из важнейших видов  внешнего транспорта для поселения является автомобильный. При всем многообразии и обширной географии экономических и социальных связей с другими регионами страны, а также при возрастающей роли в перевозках автомобильного транспорта. Реализация этих связей на территории поселения осуществляется одной магистральной автодорогой III кат. Белгород –Бессоновка.

Значительное влияние на развитие поселения оказывает федеральная магистральная автодорога М-2 «Москва – Крым»,  по которой осуществляются связи Белгородской области с другими регионами страны, с Украиной и трансконтинентальные перевозки международного уровня. Указанная магистральная автодорога проходит на незначительном расстоянии от поселения,  вдоль его восточной границы и связана с поселением магистральной дорогой муниципального значения.

На территории Октябрьского городского поселения функционирует сеть магистральных автомобильных дорог местного значения, жилых улиц и проездов. Наибольшая плотность дорог с твердым покрытием отмечается в центральной и восточной части поселения.

Автомобильные дороги городского поселения

Таблица 1

| Наименование дороги | Кате- гория | Протяженность всего, км | Протяженность по поселению, км | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные дороги местного значения |  |  |  |  |
| «Крым» - Октябрьский-Бессоновка | III | 20,8 | 1,8 | Асф/бет |
| Дороги местного значения: |  |  |  |  |
| Подъезд к пос.Октябрьский | III | 1,9 | 1,9 | Асф/бет |
| Октябрьский-Отрадное | IV | 6,3 | 1,6 | Асф/бет |

Основными планировочными осями уличной сети поселения являются существующая магистральная автодорога Белгород – Бессоновка, III кат.(ул.Магистральная) и подъездная автодорога III кат.(ул.Матросова), которая соединяет центральную часть поселка с магистральной автодорогой федерального значения Москва – Симферополь, а также осуществляется связь со свеклопунктом и сахарным заводом.

Внутренняя транспортная сеть поселка Октябрьский характеризуется наличием главных поселковых улиц, а также системой основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана 
с геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Минимальная нормативная ширина главной улицы – 15-18 метров 
в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время оборудованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда. Система улиц и проездов внутри поселения недостаточно развита.

Улицы существующей транспортной сети имеют двустороннюю застройку с шириной в красных линиях от 10 до 28 м., благоустройство и озеленение отсутствуют, покрытие проезжей части большинства дорог – твердое: асфальтобетонное, бетонное, щебеночное, при этом значительная часть улиц, особенно в новостройках – без твердого покрытия. Улично-дорожная сеть требует реконструкции и упорядочения. Состояние улиц и проездов в индивидуальной застройке  неудовлетворительное. В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей современным требованиям.

На территории поселения находятся следующие основные искусственные сооружения на автодороге «Крым» – Октябрьский – Бессоновка»:

- мост через р. Лопань, длиной 100м., общее количество мостов – 4 шт., протяженностью 56 п.м.

В связи с разветвленной гидрологической сетью на территории поселении на пересечении многих улиц и проездов местного значения с реками и ручьями находятся небольшие автомобильные и пешеходные мостики.

## 2.3.3 Характеристика сети дорог Городского поселения «поселок Октябрьский»,  параметры дорожного движения

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог городского поселения имеет твердое покрытие и находится в удовлетворительном состоянии. На территории поселения расположены дороги регионального, муниципального и местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги

## 2.3.4 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк городского поселения преимущественно состоит 
из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей 
на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 10% в год).

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется: в пределах участков предприятий, на гостевых парковках в районе многоквартирных домов и на придомовых участках жителей поселений.

Парковочные места имеются у большинства объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

В поселке наблюдается нехватка гаражей и стоянок для хранения личного автотранспорта, особенно в районах многоквартирной малоэтажной 
и среднеэтажной застройки.

## 2.3.5 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются  автобусным транспортом.

Сеть автобусного сообщения включает в себя пригородные автобусные маршруты. Основным направлением пассажиропотока является направление 
в г. Белгород и обратно.

Анализ обслуживания территории и населения области пассажирским транспортом произведен на основе существующей маршрутной сети пригородного транспорта. Сеть автобусного сообщения включает в себя маршруты, связывающие существующий поселок с центральной частью, железнодорожным, авто- и аэровокзалами г. Белгорода.

Общественный транспорт представлен автобусными маршрутами № 108 «Стадион – с. Солнцевка», № 109 «Энергомаш – с. Бессоновка», № 109-У «Энергомаш – п. Октябрьский», № 110 «Энергомаш – с. Нечаевка», № 143 «Энергомаш – с. Красный Октябрь», а также № 306 «Энергомаш – 
с. Журавлевка».

Поселковый транспорт внутри жилых районов отсутствует.

## 2.3.6  Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

На территории городского поселения «Поселок Октябрьский» пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения 
на территории городского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД 
по дорогам общего пользования местного значения.

Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась.

## 2.3.7  Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств, коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Организация дорожного движения на территории городского поселения «Поселок Октябрьский» с подведомственной территорией осуществляется 
по автодорогам регионального и межмуниципального значения.

Увеличение доли крупнотоннажного транзитного транспорта 
и интенсивности движения грузового автотранспорта оказывает разрушительное влияние на состояние автомобильных дорог в городском поселении, приводит к увеличению количества ДТП, а также к затруднению движения на улицах городского поселения

На работах по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети задействовано коммунальной и дорожной техники в течение строительного сезона 5 единиц. Для качественного содержания улично-дорожной сети поселения необходимо дополнительно закупить технику для уборки снега, 
а также иную дорожную и коммунальную технику(1ед.) В целом работа коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная

## 2.3.8  Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Белгородского района.

К приоритетным задачам социального и экономического развития Белгородского района в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог необходимо своевременное выполнение комплекса мероприятий, направленных 
на выполнение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. Кроме того, существует потребность в проведении работ по оснащению автомобильных дорог элементами обустройства (светофорами, дорожными ограждениями, дорожными знаками), позволяющими обеспечивать безопасное и эффективное движение транспортных средств и пешеходов, снижение количества ДТП с участием пешеходов.

Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли населения сельских поселений Белгородского района и формированию условий для его роста.

## 2.3.9  Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания 
(кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.

# 2.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по строительству и реконструкции объектов местного значения поселения:

- в области водоснабжения населения

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015 - 2020 годы"

| Наименование объекта | Проектная мощность, | Ввод мощностей | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети и сооружения водоснабжения п. Октябрьский (скважина, станция обезжелез., НС-2, РЧВ 2 x 1000 м3, сети водопровод.) | 0,8 км | 2018 г. | Численность населения - 7059 чел. |

Согласно инвестиционной программе ГУП «Белводоканал» по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Белгородского района Белгородской области на 2016-2018 годы, утвержденной приказом комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 30.11.2015г. №23/б, (в редакции приказа от 19.12.2016 №27/2) в пос.Октябрьский планируется строительство станции обезжелезивания 2400 м3/сут.; реконструкция, перебурка СКВ №1; проектирование и реконструкция насосной станции второго подъема со строительством дополнительного резервуара чистой воды V-1000 м3 с комплексом автоматизации и заменой электрического оборудования.

- в области водоотведения

Согласно инвестиционной программе ГУП «Белводоканал» в пос.Октябрьский планируется проектирование и строительство очистных сооружений канализации, модернизация канализационной насосной станции

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015 - 2020 годы"

| Наименование объекта | Проектная мощность, площадь, м2 | Сметная стоимость в действующих ценах | Объем капитальных вложений | Ввод мощностей | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство очистных сооружений п. Октябрьский и с. Кр. Октябрь, в т.ч ПСД, экспертиза | 1500 м3/сут. | 253 000 | 93 000 | 2018 г. | 9536 чел. |
| Строительство очистных очистных сооружений с п. Октябрьский, в т.ч ПИР, ПСД и экспертиза | 2500 м3/сут. | 200 000 | 200 000 | 2019 г. | 7059 чел. |

- в области теплоснабжения

В соответствии с муниципальной программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015 - 2020 годы" планируется: строительство котельной в п. Октябрьский, перевод 4-х многоквартирных домов по ул. Кутузова д.2, 4 в, 4 г и ул.Матросова,4 пос. Октябрьский на индивидуальное поквартирное отопление

- в области электроснабжения

В соответствии с муниципальной программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015 - 2020 годы" в пос.Октябрьский планируется

| № | Наименование мероприятия | Протяженность/ проектная мощность | Общая сумма затрат (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство уличного освещения ул. Магистральная (д. № 18, 19, 20, 21, 22) и остановка | 0,26/6,5 | 260 |
| 2. | Строительство уличного освещения, ул. Матросова (д. № 33 - 38) | 0,4/10 | 400 |
| 3. | Строительство уличного освещения ул. Шоссейная (д. № 1 - 37) | 0,9/22,5 | 900 |
| 4. | Строительство уличного освещения ул. Яблоневая (д. № 1 - 9) | 0,2/5 | 200 |
| 5. | микрорайон ИЖС, ул. Ю.Чумака (многодетные) (д. № 1 - 12) | 0,4/10 | 400 |
| 6. | Строительство уличного освещения ул. Новоселовка (д. № 51, 54, 56, 58) | 0,18/4,5 | 180 |
| 7. | Строительство уличного освещения ул. Южная | 0,15/3,75 | 150 |

- в области газоснабжения

Необходимо осуществить полную газификацию всех существующих и строящихся в настоящее время малоэтажных жилых домов.

Для обеспечения газом участков малоэтажной застройки, потребуется строительство новых ГРП и газопроводов. Объемы работ по газоснабжению поселения будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

- в области  развития систем  транспортной инфраструктуры

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» на 2018 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство участка автомобильной дороги по ул. Матросова протяженностью 0,4 км | 2020 - 2030 | 2,0 |
| 2. | Строительство участка автомобильной дороги по ул. Яблоневая протяженностью 0,2 км | 2020 - 2030 | 2,0 |
| 3. | Строительство участка автомобильной дороги по ул. Ю.Чумака протяженностью 0,4 км | 2020 - 2030 | 2,0 |
| 4. | Строительство участка автомобильной дороги по ул. Магистральная протяженностью 0,4 км | 2020 - 2030 | 2,0 |

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015 - 2020 годы"

| Наименование населенного пункта, улицы | Протяженность, км | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тротуары п. Октябрьский | 5,3 |  |  |
| ул. Школьная | 1,4 |  |  |
| ул. Белинского | 1,1 | 1,1 |  |
| ул. Советская - ул. Кооперативная | 0,8 |  | 0,8 |
| пер. Маяковского - ул. Пролетарская | 0,2 |  | 0,2 |
| пер. Кутузова - ул. Ломоносова | 0,1 |  | 0,1 |
| ул. Матросова, ул. Советская, ул. Чкалова | 1,7 |  |  |

- в области  формирования комфортной  городской среды

Муниципальной программой «Формирование в Белгородском районе комфортной  городской среды на 2018-2022 годы» в пос.Октябрьский планируется выполнить благоустройство: дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, нуждающихся и подлежащих благоустройству

- в области развития производственных зон:

- развитие производственной зоны в северной части п.Октябрьский, ул. Коммунистическая  (не выше Vкласса вредности) и северо-восточной части поселка, ул.Попова (объекты III- Vкласса вредности)

- объекты малого бизнеса и придорожного автосервиса по ул. Матросова и ул Магистральная

- изменение части производственной зоны по ул.Кутузова в зону общественного центра (объекты торговли)

- в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения:

- особо охраняемые природные территории местного значения –предусмотрено развитие рекреационной зоны возле пруда в балке Шаламов Яр, развитие парковой зоны по ул. 70 лет Октября

- места захоронения - предусмотрено расширение кладбища пос.Октябрьский на 4,1 га (находится на территории Малиновского сельского поселения).

Для расширения кладбища запланирована санитарно-защитная зона, размером 100 м. Для планируемых объектов малого бизнеса в области автосервиса и производственных объектов Vкласса вредности запланированы санитарно-защитные зоны, размером 50 м. Для планируемых производственных объектов  III- Vкласса вредности предусмотрены санитарно-защитные зоны, размером 50-300м

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  сельского поселения;

Результатами реализация мероприятий по реконструкции систем водоснабжения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- повышение надежности и безопасности услуг водоснабжения

- снижение аварийности.

- возможность подключения новых потребителей

- повышение качества услуг

- повышение качества питьевой воды: снижение содержания железа в воде, повышение надежности работы станции обезжелезивания

Результатами реализация мероприятий по реконструкции систем водоотведения являются:

- повышение качества услуг для населения

- повышение качества очистки сточных вод

- повышение надежности работы очистных сооружений

- обеспечение бесперебойной очистки поступающих на очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков

- улучшение экологической обстановки, охрана окружающей среды

- снижение аварийности систем водоотведения.

- модернизация канализационной насосной станции позволит обеспечить автоматическую работу оборудования

Результатами реализация мероприятий по развитию системы газоснабжения являются:

- повышение надежности и безопасности услуг газоснабжения

- снижение аварийности.

- возможность подключения новых потребителей

- повышение качества услуг

Результатами реализация мероприятий по развитию системы теплоснабжения являются:

- Повышение надежности теплоснабжения

Результатами реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры будут являться:

- эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог, которые являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, выравнивания уровня социально-экономического развития каждого муниципального образования

- повышение безопасности дорожного движения.

- улучшение транспортного обслуживания населения

Результатами реализация мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий местного значения, включающих обустройство рекреационных зон будут являться повышения качества жизни населения, создание условий для работы и отдыха жителей поселения, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки

Результатами реализация мероприятий по расширению кладбищ будет являться обеспечение необходимых территорий для новых захоронений, а также благоустройство территории кладбища, в рамках которого выполняются подъезды, ограждения территорий, озеленение и борьба с сорняками.

Развитие существующих и создание новых объектов производственного, назначения, объектов автосервиса позволит создать новые рабочие места, улучшить обслуживание населения, расширить сферу услуг в области транспортного обслуживания,  создать необходимые условия для осуществления  экономической деятельности в поселении и обеспечит экономический рост.

# 4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

На территории городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» не предусмотрено размещение объектов федерального и регионального значения.

# 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с муниципальными программами Белгородского района на территории городского поселения «Поселок Октябрьский» муниципального района «Белгородский район» запланировано размещение объектов местного значения района в области инженерной и транспортной инфраструктуры, объекты социальной инфраструктуры.

| Наименование мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выкуп детского сада в п.Октябрьский | Строительство | Выкуп | 2017 | Улучшение качества социальных услуг |
| Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад» п. Октябрьский | Реконструкция | Капитальный ремонт | 2018 |  |
| Капитальный ремонт стрел-кового тира в п. Октябрьский | Реконструкция | Капитальный ремонт | 2018 |  |
| Капитальный ремонт Октябрьской поселенческой библиотеки-филиала № 2 | Реконструкция | Капитальный ремонт | 2020 |  |

# 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Городского поселения «поселок Октябрьский» возможны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера локального характера

Основные факторы риска природного характера :

- Опасные геологические явления и процессы

- Опасные гидрологические явления и процессы

- Опасные метеорологические явления и процессы

- Природные пожары

Опасные геологические явления и процессы

Опасные геологические явления и процессы на территории Городского поселения «поселок Октябрьский»-эрозия почв плоскостная и овражная

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасные гидрологические явления на данной территории: наводнение, половодье, паводок представляют определенную опасность, т.к. река и водохранилища (пруды) находятся на незначительном расстоянии от жилых территорий. По территории городского поселения "поселок Октябрьский" протекает река Лопань. По своему режиму река относится к типу равнинных.

Питание реки атмосферное и подземными водами от общего стока. В период весеннего половодья временными водостоками служат овраги, балки.

В поселке Октябрьском на реке Лопань построена плотина, благодаря которой создано водохранилище шириной 250 метров, длиной 1800 метров и глубиной 3-4 метра.

Уровень воды водохранилища во время паводка регулируется плотиной, поэтому во время паводка река затопляет только участки низкой поймы.

На территории поселка Октябрьский множество небольших озер, многие огороды выходят или к реке Лопань и ее притоку, или к озерам и болотцам, заросшим тростником. Некоторые улицы расположены на берегах реки Лопань.

Опасные метеорологические явления и процессы

На данной территории возможны опасные метеорологические явления: ураганы, смерчи, грозы, засуха.

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер (шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация |
| 2. | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3. | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снеговые заносы |
| 4. | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снеговые заносы, ветровая нагрузка |
| 5. | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 6. | Град | Динамический | Удар |
| 7. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости |
| 8. | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 9. | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 10. | Суховей | Аэродинамический, тепловой | Иссушение почвы |
| 11. | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |

Природные пожары

На территории возможны: ландшафтный пожар, лесной пожар, степной пожар.

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Пожар | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

При разработке документации на строительство зданий и сооружений должны быть учтены результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Краткая характеристика техногенных опасностей

На территории сельского поселения техногенные риски обусловлены прежде всего наличием объектов техносферы.

Техническая система, неблагоприятные воздействия которой на персонал и окружающую среду в процессе эксплуатации полностью определены, считается вредной. Поэтому по механизму причинения ущерба объекты техносферы могут быть:

- вредными для здоровья в процессе нормальной эксплуатации. Проявлениями их опасности обычно являются уровни вредных факторов, сопровождающих эксплуатацию объекта, площади и степень загрязнения прилегающих к объекту территорий в результате выбросов и сбросов. В зависимости от назначения предприятия и его мощности назначается один из пяти классов вредности, в зависимости от которого устанавливается ширина санитарно-защитной зоны от 1000 м (I класс) до 50 м (V класс);

- потенциально опасными, ущерб от которых наступает в случае аварий.

Проявлениями их опасности являются уровни поражающих факторов, формирующихся в случае аварий, площади и степень загрязнения прилегающих к объекту территорий в случае аварий.

Совокупность объектов техносферы на рассматриваемой территории приводит к её загрязнению и формированию негативных условий для жизнедеятельности. Главными источниками загрязнения на территории поселка являются:

для атмосферы – транспорт, промышленные объекты

для водных объектов - сточные воды (хозяйственно-бытовые; агропромышленные; поверхностный сток предприятий и населенных пунктов; сельскохозяйственные воды).

По природе основных опасных факторов, образующихся в результате аварии, выделяют ядерно- и радиационно-, химически-, биологически-, пожаровзрыво-, гидродинамически- опасные объекты и объекты жизнеобеспечения.

Наиболее пожаро – взрывоопасными объектами (3 - 5 класса опасности, согласно перечню потенциально опасных объектов, утверждённых постановлением правительства Белгородской области от 14.12.2004 г. № 191-пп «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения») являются автозаправочные станции.

К опасным техногенным явлениям относятся:

-	транспортные аварии (катастрофы);

-	пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;

-	внезапное обрушение зданий, сооружений различного назначения,

-	аварии на электроэнергетических системах;

-	аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности возникновения пожаров необходимо при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий выполнять все требования норм пожарной безопасности:

- противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями принимать в соответствии с главой 15 "Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).

- При проектировании проездов и пешеходных путей должна быть обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

- Расстояние от края проезда до стены здания, принимать 5 - 8 м. В этой зоне не допускается размещение ограждений, воздушных линий электропередачи, осуществление рядовой посадки деревьев.

- Территории жилых районов в пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- В процессе эксплуатации обеспечивать противопожарные требования к содержанию зданий и территорий в частности противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта. На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водозаборам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- Территория жилого района должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

# 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

На основании постановления администрации городского поселения «Посёлок Октябрьский» №50 от 31 августа 2018г, внесены изменения в границы поселка Октябрьский - устранены пересечения земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам запланированной ранее границей населенного пункта п. Октябрьский:

  - Земельный участок, расположенный по адресу Белгородская область, р-н Белгородский, пгт. Октябрьский, ул. Матросова, с кадастровым номером 31:15:0000000:2042 (Земли населённых пунктов) с разрешенным видом использования по документу: для размещения сада (питомник по выращиванию многолетних насаждений декоративных деревьев и кустарников) полностью включен в границы населенного пункта (добавлена часть участка, оказавшаяся за границами НП).

  - Земельный участок, расположенный по адресу Белгородская область, р-н Белгородский, в западной части пос. Октябрьский, с кадастровым номером 31:15:0000000:759 (Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) с разрешенным видом использования: городские леса и лесопарки (с января 2019г. – ЗУ №31:15:0000000:1880 с разрешенным видом использования «Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения», по документу: «для нужд промышленности») полностью исключен из границы населенного пункта. (ранее часть ЗУ входила в границы населенного пункта)

  - Для объединения разрозненных участков земель населенного пункта пос.Октябрьский, образовавшихся в результате исключения из границ НП ЗУ№ 31:15:0000000:759, в границы населенного пункта включен земельный участок вдоль пешеходного моста через пруд, площадью – 0,1га, находящийся в кадастровом квартале 31:15:1804001.

# 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

ООПТ. В границах городского поселения «поселок Октябрьский» не располагаются особо охраняемые природные территории  регионального значения.

ОКН. На территории городского поселения «поселок Октябрьский» расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения:

«Могила Героя Социалистического Труда Бутыриной Ольги Николаевны (1916-1974)» , Белгородский район, рабочий поселок Октябрьский, гражданское кладбище, границы территории утверждены распоряжением Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 г. №214-рп

«Братская могила  советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 99 человек, имена установлены. Скульптура советского воина» (Белгородский район, п. Октябрьский, в парке имени Гагарина), границы территории утверждены распоряжением Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 г. №214-рп

«Братская могила 2 советских летчиков, погибших в боях с фашистскими захватчиками» (Белгородский район, п. Октябрьский, на кладбище), границы территории утверждены распоряжением Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 г. №214-рп

Помимо этого, в поселке Октябрьский есть объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия и уникальные объекты, не включенные в список ОКН: корпус сахарного завода и складское помещение на территории Дмитротарановского сахзавода, Аллея Славы в парке им. Гагарина, памятник Герою России Чумак Юрию Алексеевичу (1977-1999г), похоронен на гражданском кладбище №2 посёлка Октябрьский, Воскресенский храм (был построен в 1903г, восстановлен в 2003г.)

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ  "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

# Технико-экономические показатели

| наименование | показатели |
| --- | --- |
| Территория поселения, га | 1160,7 |
| Площадь территории населенных пунктов (га) | 814,51 |
| Численность населения на 1очередь, чел | 7280 |
| Численность населения на расчетный срок, чел | 7680 |